Предварительная смета ремонта квартиры по ул.  Беды 45 в г. Минске. Площадь 107 м.кв. Дом монолитно-каркасный.
Демонтажные работы:
Между залом и кухней 40 

Между кухней и балконом 100 

В санузле возле кухни 50  

В углу в ванной 40 

Если убирать верх дверного проёма в зал, то плюс 40  

Итого 270 

Штукатурные работы:

Штукатурка по маякам всех стен и узких участков 9  м.кв. Плюс 9  м.пог. за все узкие участки, имеющие ширину до 50 см. Обеспечивает идеально ровные стены по уровню. 

Всего около 305 м.кв. на 9 равно 2745  В гардеробной можно не делать – примерно на 200  дешевле будет.
                И около 80 м.пог. на 9 равно 720 
В принципе достаточно с правилом полазить по всем примыканиям и просто устранить неровности в наиболее проблемных местах. Тогда будет считаться выравнивание по 5  за метр погонный (допустим по периметру возле плинтуса напольного и плинтуса потолочного), но в этом случае мы не сможем принимать Ваши претензии относительно того, что выровняли мы плохо, т.к. идеальное выравнивание может обеспечить только штукатурка по маякам.

Итого максимум 3.465 

Электромонтажные работы:
Установка одной розетки или выключателя -- 7 (если блок идёт из 4 розеток, то каждая считается в отдельности). Включает заделку штроб, укладку кабеля и конечную установку фурнитуры. Плюс фиксировано 160  за штробление. Электроточка в гипсокартоне считается 5  за шт. 
Итого около 650 
Тёплый пол:

   Столовая 8 м.кв. на 40  = 320 
    Санузел около 3 м.кв. на 40  = 120 

    Ванная около 4 м.кв. на 40  = 160 

   Плюс штробление с заделкой штроб (в полу) около 150 м.пог. на 1,5 у.е равно 150 

   Плюс 3 датчика от 50  равно не менее 150 

Итого: 900  (с материалом, т.е. с кабелем и датчиками)
Сантехнические работы:

Перенос батарей 2 шт на 60 = 120  (без учёта штроб)

Точки: Душкабина, инсталляция, умывальник, ванная, инсталляция, умывальник, стиральная машина. 7 шт на 40  равно 280 
Полотенцесушитель (с установкой байпаса) 60 

Штробление 10  метр погонный. Пока сложно сказать, сколько будет метров.

Итого не менее 460  (Установка сантехпосуды будет считаться отдельно по договорённости в зависимости от самой посуды)
Утепление экструзией столовой:

150 

Гипсокартонные работы:

Потолок в один уровень 95 м.кв. на 10  равно 950 
Зашивка в санузле со стороны кухни 30 

Зашивка в ванной со стороны комнаты 30  

Зашивка канализации в санузле 30 
Зашивка канализации в ванной 30 

Зашивка из зала на балкон 30 

Работы по плитке:

Ванная: пол 7,5 м.кв. на 16 = 120
               Стены 31,8 на 15 = 477

                 Отверстия 5шт на 3 = 15

                Фриз -? (3  м.пог.)

                Подиум из блоков 50

                 Зарезка углов под 45 градусов 10 м.пог. на 8 = 80 

                  Зашивка инсталляции 30

                Оконные откосы ?

                Облицовка узких участков вокруг ванной --?

Итого 772 

Санузел: пол 4,77 на 16 = 76

                 Стены 25.11 на 15 = 377

                 Отверстия 5 на 3 = 15

                  Зарезка под 45 = 80
                 Зашивка инсталляции 30

                  Фриз -- ?

  Итого 578
Прихожая пол 6,1 на 16 = 98

Кухня: рабочая стенка 3,5 на 21 (плитка 10на10см) = 74

             Пол 11,7 на 16 = 187

Столовая пол 8,8 на 16 = 141

Лоджия 3,75 на 16 = 60

              Порожек 10

Итого по плитке не менее 1920 

Малярные работы: 

- покраска потолков с паутинкой : 95 м.кв. на 10  равно 950 , 

- монтаж и покраска потолочного плинтуса 20на25мм. Около 110 м.пог. на 2,5  = 275 , 

- покраска откосов оконных с паутинкой около 20 м.пог на 8  = 160 у.е, 

- шпаклёвка, шлифовка, грунтовка стен, проклейка их паутинкой, снова шпаклёвка, шлифовка и грунтовка, покраска в два слоя:  250 м.кв. на 10  = 2500 , 

- установка малярного уголка: около 60 м.пог. на 3  равно 180 

Итого: 4.065 

Натяжные потолки (французский глянец) в санузле и ванной:
450  (работа+матариал)
Выравнивание  пола нивелиром под паркетную доску: 80м.кв. на 4  равно 320   

Укладка паркетной доски (не массив) с оплинтусовкой:   

  Уклакдка 80 м.кв. на 6  равно 480   

  Оплинтусовка пластиковым плинтусом около 133 м.пог. на 1  равно 133  (деревянным 3  метр погонный. Если захотите деревянный, то точно стоит штукатурить стены по маякам).
Вывоз мусора: около 3 раз по 50  равно 150 
Декоративная штукатурка -- ? (У нас есть более 20-ти образцов фактурной штукатурки. Стоимость от 20 до 25  за м.кв. (работа плюс материалы) в зависимости от площади).

Итого: 14.513  +/- 5 %. Если не делать штукатурку по маякам, то сумма уменьшится почти на 3000 , но тогда потеряется фишка ровных прямых линий. 
